[image: image1.png]Schéma Burg thomas
burg@efrei fr
info-indus 2003

i

£l

¥4 <=2 PAD
3o P
V2<es Pz
¥1<xpa3 K1 <o PED
Les numéros X7 et 7
peuvert étrsdiférent des
miens. 1 faucta simplement
changer les coes des
touches.

R environs 10kOhms
¥ envirans 10x moins

Explication: s o fon veut ulfser
le claver, ¥* =0,

Une touche est pressé. une des
lgnes ) st quasinert 4 0. G
passe de 5 & 1V (Vr +V) ol est
considérer comme un riveau bas.
Une iterruption sur la one T est
crée. I faut logicielement rouver
el case & été appuye.





*******************************************************************

*  68HC11F1   clavier 16 touches sans 74LS922                     *

*                                                                 *

* Connexions clavier -> HC11                                      *

*                                                                 *

*
voir schéma                                               *

*
Y1-Y4 PA0-PA3 et X1-X4 PE0-PE3                            *

*  Le port E est en entrée uniquement.                            *

*                                                                 *

*  Ce programme permet de lire une touche pressé sur un clavier   *

*  de 16 touches au momment où l'une d'elle est appuyé.           *

*  Dans cette configuration, le 68HC11 utilise l'interruption IRQ *

*  afin de connaitre le momment ou balayer le clavier.            *

*                                                                 *

*  Le programme envoit à l'ordinateur '*' lors d'un reset. Puis   *

*  dès qu'une touche a été appuyé, il l'envoit le caractère       * 

*  correspondant.                                                 *

*  Principe de fonctionnement:                                    *

*  Une interruption.                                              *

*  balayage du clavier j'usqu'à que l'on trouve une touche        *

*  enfoncé correctement. là on regroupe les 2 variables en une    *

*  seule pour pouvoir la comparer et l'associer au caractère      *

*  voulu.                                                         *

*  La routine termine par remettre le port A dans l'état          *

*  d'origine pour qu'une nouvelle interruption puisse être faite. *

*                                                                 *

*  On attends quelques  ms afin de ne pas lire les rebonds.       *

*  Enfin le programme sort de fonction d'intérruption et reprend  *

*  l'activité d'origine .                                         *

*                                                                 *

*  Le programme s'execute en mode étendu.                         *

*                                                                 *

*  par Burg Thomas EFREI promo 2005                               *

*  (burg@efrei.fr) le 14/4/2003                                   *     

*  le 24/4/2003 : ajout du schéma de câblage avec explication     *

*                 succinte  clavier.png                           *

*******************************************************************

* Registres utilises :

porta  equ   $00       ; port A (commande)

ddra   equ   $01       ; data direction register for port A

portg  equ   $02       ; port G (data bus)

ddrg   equ   $03       ; data direction register for port G

portb  equ   $04       ; port B data register (été la commande)

ddrc   equ   $07       ; data direction register for port C

portc  equ   $06       ; port C data register (été les data)

porte  equ   $0a

baud   equ   $2b

sccr1  equ   $2c

sccr2  equ   $2d

scsr   equ   $2e

scdr   equ   $2f

csclt  equ   $5d       ;configurartion registre chip select controle

option equ   $39

config equ   $3f

hprio  equ   $3c

* constante

intvect    equ
$ffd6

vsci
   equ
$00c4

startbase  equ
$9000

regbase    equ
$1000

rambase    equ
$2000

pile
   equ
$c3

        org   rambase


org   startbase

begins
sei

        lds   #pile


ldx   #regbase

* initialisation de la liaison serie:

      clr   sccr1,x
      ; début d'initialisation de la liaison série.

      ldd   #$302c

      ; SCI en interruption

      staa  baud,x

      ; Initialise SCI to 9600 bauds (crystal 8 MHz)

      stab  sccr2,x
      ; no parity and disable SCI tx & rx interrupt,

* initialisation

      bset  ddra,x,$ff
  ; PA0-3 configure port a in output (port a en sortie)

      ldaa  #'*'          ; send '*' the program begin

      jsr   outsci        ; sub routine to send by asynchrone serial port

* boucle principale

        jsr init_cl

boucle  bra boucle

****************************************************************************

*               sous-routine d'attente                                     *

****************************************************************************

wait
pshy


ldy #$2FFF

wait1
dey


bne wait1


puly


rts

****************************************************************************

*               routine d'interruption série asynchrone                    *

****************************************************************************

routsci jsr insci

; Chargement de la valeur transmise sur la liaison serie

        jsr outsci

; renvoie vers le PC


rti

****************************************************************************

*              sous-routine de lecture du buffer serie asynchrone          *

****************************************************************************

insci  brclr scsr,x,$20,insci  


 ldaa  scdr,x




 rts

****************************************************************************

*        sous routine d'envoie de caractère par liaison serie synchrone    *

****************************************************************************

outsci
   brclr   scsr,x,$80,outsci


   staa    scdr,x


   rts

****************************************************************************

*       routine d'initialisation du clavier                                *

****************************************************************************

init_cl    cli                  ; on autorise les interruptions

           bclr porta,x,$0f     ; pour qu'il y est une interruption lorsque

                                ; l'on presse une touche il faut que les ligne de sortie que l'on

                                ; brancher au clavier soit à l'état bas.

           rts

****************************************************************************

* fonction d'interruption clavier                                          *

****************************************************************************

IRQ        ldaa  #%00001110    ;charge la valeur initiale de test

nextT      staa  porta,x       ;basculement de sur le porta

           ldab  porte,x       ;lecture sur le porte 

           andb  #%00001111    ; on applique un masque sur uniquement ce qui nous interesse

           cmpb  #$0f          ;si on lit 1111. ce n'est pas ligne choisie

           beq   conti         ; on saute à conti

           lslb                ; si on trouve une valeur on fait

           lslb                ; 4x logical shift pour  pouvoir par la suite travailler

           lslb                ; sur 8 bits

           lslb                ;

           aba                 ;On somme a et b pour comparer 1 nombre au lieu de 2

           jsr  table          ;On cherche la touche presser dans une table

           ; ------

           jsr  outsci         ; on traite a: on envoie a sur la liaison série par exemple

           ; ------

           bra  readok         ; on a lu on s'enva de cette fontion

conti      lsla                ; on décale a pour poursuivre la recherche de la bonne ligne

           inca

           anda #%00001111     ; on applique un masque sur uniquement ce qui nous interesse

           cmpa #%00001111     ; si on arrive a cette valeur, on n'a pas trouver de ligne à lire

           beq  IRQ            ; on relance la sous routine

           bra  nextT          ;sinon on continu

readok     bclr porta,x,$0f    ;réenclenche la possibilité de faire une interruption clavier

           jsr  wait           ;

           jsr  wait           ; attend avant de retourner au sous programme afin qu'il n'y ait

           jsr  wait           ; pas de saisie de rebond

           rti

*****************************************************************************

*  sous-routine de correspondance code caractère                            *

*****************************************************************************

table     cmpa #%01111110

          beq tabledata1

          cmpa #%01111101

          beq tabledata2

          cmpa #%01111011

          beq tabledata3

          cmpa #%01110111

          beq tabledataF

          cmpa #%10111110

          beq tabledata4

          cmpa #%10111101

          beq tabledata5

          cmpa #%10111011

          beq tabledata6

          cmpa #%10110111

          beq tabledataE

          cmpa #%11011110

          beq tabledata7

          cmpa #%11011101

          beq tabledata8

          cmpa #%11011011

          beq tabledata9

          cmpa #%11010111

          beq tabledataD

          cmpa #%11101110

          beq tabledataA

          cmpa #%11101101

          beq tabledata0

          cmpa #%11101011

          beq tabledataB

          cmpa #%11100111

          beq tabledataC

**********************************************************************

*            affectation du bon caractère                            *

**********************************************************************

tabledata1    ldaa #'1'

              bra  endtable

tabledata2    ldaa #'2'

              bra  endtable

tabledata3    ldaa #'3'

              bra  endtable

tabledata4    ldaa #'4'

              bra  endtable

tabledata5    ldaa #'5'

              bra  endtable

tabledata6    ldaa #'6'

              bra  endtable

tabledata7    ldaa #'7'

              bra  endtable

tabledata8    ldaa #'8'

              bra  endtable

tabledata9    ldaa #'9'

              bra  endtable

tabledata0    ldaa #'0'

              bra  endtable

tabledataA    ldaa #'A'

              bra  endtable

tabledataB    ldaa #'B'

              bra  endtable

tabledataC    ldaa #'C'

              bra  endtable

tabledataD    ldaa #'D'

              bra  endtable

tabledataE    ldaa #'E'

              bra  endtable

tabledataF    ldaa #'F'

              bra  endtable

endtable      rts

********************************************************************************

* Vector jump  table

********************************************************************************

           org
  intvect

tablevect  fdb
  routsci
      ; SCI Serial System


   fdb
  begins
      ; SPI Serial Transfert Complete


   fdb
  begins
      ; Pulse Accumulator Input Edge


   fdb
  begins
      ; Pulse Accumulator Overflow


   fdb
  begins
      ; Timer Overflow


   fdb
  begins
      ; Timer Input Capture 4 / Output Compare 5


   fdb
  begins
      ; Timer Output Compare 4


   fdb
  begins
      ; Timer Output Compare 3


   fdb
  begins
      ; Timer Output Compare 2


   fdb
  begins
      ; Timer Output Compare 1


   fdb
  begins
      ; Timer Input Compare 3


   fdb
  begins
      ; Timer Input Compare 2


   fdb
  begins
      ; Timer Input Compare 1


   fdb
  begins
      ; Real-Time Interrupt


   fdb
  IRQ                 ; IRQ (external pin)


   fdb
  begins                 ; XIRQ (SCI RX line may be connected to XIRQ input,





      ; to allow exit from STOP in bootstrap mode.


   fdb
  begins
      ; Software Interrupt


   fdb
  begins
      ; Illegal Opcode Trap


   fdb
  begins
      ; COP Failure


   fdb
  begins
      ; Clock Monitor Fail


   fdb
  begins
      ; RESET


   end

