                                                                    [image: image1.png]530




MICRO CONTROLEUR
68HC811



Documentation  interne  ELE

D. MENESPLIER  1998
68HC11
Accumulateurs et Instructions




INSTRUCTIONS SPECIALES MICROCONTROLEUR :

Ces instructions ne marchent qu’avec un adressage direct ou indexé.

ETIQ 
BSET
 PORTD,X,#$40    =  Mise à « 1 » du bit b6 du de l’adresse X+PORTD

ETIQ
 BCLR
  MEM,X,#$08   = Mise à « 0 » du bit b3 de l’adresse X+MEM

ETIQ
 BRSET   PORTB,X,#$01  ETIQ   = Saut à ETIQ si le bit b0 de PORTB+X est à « 1 »

ETIQ
 BRCLR  MEM,#$02  ETIQ
  =  Saut à ETIQ si le bit b1 de MEM est à « 0 »

MICRO-CONTROLEUR  68HC11-A1
MODE BOOT:   mod A=0 et mod B = 0.

( Après le Reset, le micro démarre le programme "Boot loader" de 192 octets qui se trouve en ROM de l'adresse $BF40 à $BFFF. Ce programme charge les 256 octets qui arrivent sur la RS232 en RAM puis exécute ce programme à partir de l'adresse $0000.


Avec un PC et le logiciel de MONITORING : PCBUG11.exe on peut charger en RAM un programme de dialogue via la RS232 qui nous permet depuis le PC de faire diverses actions sur la mémoire du 68HC11. On écrit, on efface, on lit l'EEPROM interne de 512 octets de l'adresse $B600 à B7FF, et on peut lancer un programme à une adresse de cette EEPROM.


(   Si pendant le Reset on boucle Tx data et Rx data de la RS232, le micro démarre alors le programme en EEPROM . On peut donc faire tourner un programme écrit et testé avec PCBUG en autonome. Après 15 ms on peut oter le strapp Tx / Rx et récupérer ainsi la liaison RS232.

MODE NORMAL CIRCUIT SEUL : mod A= 0 et mod B =1.

Après le Reset, le micro démarre à l'adresse $FFFE / $FFFF comme tous les processeurs de la famille Motorola. Avec un 68HC811 il y à une EEPROM de 2K à ces adresses. Un programme écrit avec PCBUG dans cette EEPROM en mode BOOT peut maintenant tourner tout seul dans ce mode. Les autres types de 68HC11 n'ont soit pas de mémoire à cette adresse soit de la ROM programmable par masque soit de la PROM facilement programmable mais non effacable (OTPROM).

FONCTIONNEMENT de PCBUG11.EXE

 Sous PCBUG:


Mode BOOT: ModA=0 et ModB=0.

Reset du micro.


Lancer PCBUG.EXE


Utliser les commandes pour écrire, effacer, lire l'EEPROM, lancer un prog.

Micro seul:



68HC11-A1


Mode BOOT.


Reset du micro avec strapp pin 20 et 21.


Le programme de l'EEPROM s'exécute.


On peut éventuellement enlever le strapp Tx /Rx de la RS232.



68HC811

Mode  NORMAL et SEUL : modA=0 et modB=1.


Reset du micro, le programme en EEPROM en $FFFE / $FFFF s'exécute.
68HC11

	$ 0000

$00FF
	256 octets  

RAM

	
	

	$1000

$103F
	64 octets

Registres

(Port, DDR ...)



	
	

	$B600

$B7FF
	512 octets 

EEPROM data

	
	

	$BF40

$BFFF
	192 octets

ROM du boot loader

	
	

	$F800

$FFFF
	2048 octets

EEPROM si 

68FC811


MODE NORMAL: Après un Reset le micro démarre à l'adresse qui est en $FFFE - $FFFF.

MODE BOOT STRAP: 


Si aprés un Reset le micro reçoit un $FF sur le PORT série (Tx et Rx non bouclés), il démarre en $BF40 donc il exécute le programme Boot Loader. Celui ci charge en RAM les 256 octets qui arrivent par la RS232. 


Si après le Reset, le micro reçoit un $00 sur le PORT série (Tx et Rx bouclés), il démarre en EEPROM en $B600.

PORTS du 68HC11



TOTAL :     ( 12 Entrées.



( 12 Sorties.



( 14 Entrées / Sorties.

NB: Au reset toutes les lignes E/S sont configurées en Entrées.


DDR = 0  ( Ligne configurée en  Entrée.


DDR = 1  ( Ligne configurée en Sortie.

PORT A : 2 Entrées/Sorties, 3 Entrées, 4 Sorties. Partagé avec les E/S du TIMER.

PORT B : 8 Sorties. Partagé avec MSB du bus adresse en mode étendu.

PORT C : 8 Entrées/Sortie. Partagé avec Bus Data et LSB adresse en mode étendu.

PORT D : 6 Entrées/Sorties. Partagé avec PORT SYN (I2C) ou ASYN (RS232).

PORT E : 8 Entrées. Partagé avec les entrées du Convertisseur Analogique Numérique.

NOTE: Les Ports en Entrée doivent être tirés au  + Vcc par des résistances de 10 K.

Les 8 du port C : PC0 à PC7  

Les 6 du port D: PD0 / PD1 / PD2 / PD3 / PD4 et PD5

Les 4 du port A : PA0 / PA1 / PA2 / PA7
68HC11

CREATION D'UN PROGRAMME

ASSEMBLAGE

PROGRAMMATION DU CIRCUIT


( EDITION DU FICHIER SOURCE:

( EDIT  NOMFICH.ASC  


( ASSEMBLAGE :

( ASMHC11 NOMFICH.ASC     




L'extension ASC est facultative




Création d'un fichier listing : NOMFICH.LST




Création d'un fichier objet au format Motorola: NOMFICH.S19


( MONITORING PAR PCBUG:

( PCBUG11.EXE -A Faire préalablement un RESET du microprocesseur en mode BOOT.

( EFFACEMENT DE TOUTE L'EEPROM :

( EEPROM ERASE BULK : efface tout l’EEPROM data de $B600 à$B7FF
( EEPROM ERASE BULK $F800 : efface toute l’EEPROM de $F800 à $FFF. Il faut auparavant avoir modifier le registre de protection en $1035 en mettant $10 à la place de $1F.

( CHARGEMENT DU PROGRAMME DANS L'EEPROM :

( LOADS NOMFICH.S19 :L'extension S19 est facultative. Il faut auparavant avoir définit la zone EEPROM soit $B600 à $B7FF, soit $F800 à $FFFF.

( LANCEMENT DU PROGRAMME:

( G  $B600

NB: Ce même programme peut tourner également sans le contrôle de PCBUG. Il suffit de faire un strapp pendant 15 ms entre Tx et Rx du microprocesseur avant le Reset .



68HC11  sous   PCBUG


( La liaison RS232 vers le PC est branchée.


( On alimente la carte.


( Strapp entre Tx data et Rx data enlevé.


( Faire un Reset en mode BOOT ( MODA = 0 et MODB = 0).


( Lancer PCBUG sur le PC par PCBUG11 -A
SOUS PCBUG :


( " CTRL R " : permet de tester la communication.


( " RESTART" : Relance PCBUG. Faire avant un reset du micro.


( " CLS" : efface la fenêtre.

CHARGER UN PROGRAMME EN EEPROM :


( EEPROM ERASE BULK


( LOADS " Nomfichier.S19 "  ( extension S19 facultative)

MODIFIER UNE CASE MEMOIRE EN EEPROM :


( EEPROM ERASE ENABLE

( EEPROM  $B600   $B6FF


( MM  $B6xx

DESASSEMBLER UNE ZONE EN EEPROM :


( DASM  $B600  $B6FF
LIRE ET AFFICHER EEPROM :


( MD $B600   $B6FF

LANCER UN PROGRAMME :


( G $B600

STOPPER UN PROGRAMME :

( S

68 HC 811 E2

Il est compatible pin à pin avec le 68HC11A1 mais il possède  2K d’EEPROM implantée de $F800 à $FFFF.

 
- 1 - ECRITURE du PROGRAMME : 

Pour que le micro puisse tourner en mode « SEUL » :

- Il faut initialiser la pile au début de la RAM en $00FF  par : 

LDS   #$00FF

- Il faut initialiser le vecteur de Reset en $FFFE et $FFFF . Si DEBPROG est l’étiquette du début de programme : 

ORG   $FFFE

FDB    DEBPROG

2 - PROGRAMMATION DE L’EEPROM :

En mode « BOOT »  sous PCBUG : 

- Changer la valeur du registre BPROT de protection en écriture EEPROM à l’adresse $1035. Au Reset il y a $1F et il faut mettre $10.




MM $1035 

$1F                $10

- Définir la zone EEPROM :




EEPROM  $F800  $FFFF : « Erase before write » est autorisé.



EVENTUELLEMENT :  Si on fait EEPROM ERASE BULK $F800 après avoir définit la zone EEPROM la fonction « Erase before write » est inhibée. La programmation sera plus rapide

- Charger le programme :




LOADS  NOMFICH : 

Durée de programmation 20ms :  10ms pour erase + 10 ms pour write par octet.
- Lancer le programme :




Sous PCBUG en mode BOOT :  G  $F800




En mode seul : Reset

.
RAM en MODE BOOTSTRAP
	$00
	175 Octets
	

	
	      
	

	$AF
	Programme Talker avec  PCBUG 11
	

	$B0
	
	

	
	20 Octets   DISPONIBLE
	

	$C3
	
	

	$C4
	3 Octets
	

	$C6
	Interruption SCI (Série ASYN)
	

	$C7
	3 Octets
	

	$C9
	Interruption SPI (Série SYN)
	

	$CA
	3 Octets
	

	$CC
	Interruption : ENTREE DU COMPTEUR
	

	$CD
	3 Octets
	

	$CF
	Interruption : DEBORDEMENT DU COMPTEUR
	

	$D0
	3 Octets
	

	$D2
	Interruption : DEBORDEMENT DU TIMER
	

	$D3
	3 Octets
	

	$D5
	Interruption : OC5 : COMPARATEUR 5
	

	$D6
	3 Octets
	

	$D8
	Interruption : OC4 : COMPARATEUR 4
	

	$D9
	3 Octets
	

	$DB
	Interruption : OC3 : COMPARATEUR 3
	

	$DC
	3 Octets
	

	$DE
	Interruption : OC2 : COMPARATEUR 2
	

	$DF
	3 Octets
	

	$E1
	Interruption : OC1 : COMPARATEUR 1
	

	$E2
	3 Octets
	

	$E4
	Interruption : IC3 : ENTREE de CAPTURE 3
	

	$E5
	3 Octets
	

	$E7
	Interruption : IC2 : ENTREE de CAPTURE 2
	

	$E8
	3 Octets
	

	$EA
	Interruption : IC1 : ENTREE de CAPTURE 1
	

	$EB
	3 Octets
	

	$ED
	Interruption temps reel : RTI
	

	$EE
	3 Octets
	

	$F0
	Interruption IRQ
	

	$F1
	3 Octets
	

	$F3
	Interruption de PCBUG : XIRQ
	

	$F4
	3 Octets
	

	$F6
	Interruption de PCBUG : SWI
	

	$F7
	3 Octets
	

	$F9
	Interruption CODE ILLEGAL
	

	$FA
	3 Octets
	

	$FC
	Interruption COP : CHIEN DE GARDE
	

	$FD
	3 Octets
	

	$FF
	Interruption DEFAUT d’HORLOGE
	


Pour exécuter un programme en mode BOOTSTRAP sous contrôle de PCBUG11 il faut placer les variables du programme et la PILE dans la zone de 20 octets :$B0 - $C3. On peut également exploiter la zone des interruptions qui ne sont pas validées : $C4 - $FF. La pile utilise 9 octets pour sauvegarder le contexte l’ors d’une interruption et 2 octets pour un SP.

LES INTERRUPTIONS
Exemple :

Initialisation de IRQ en mode BOOT :    ORG    $00EE





                              FCB     $7E





                              FDB     ETIQ-SPIRQ
           Initialisation de IRQ en mode seul :         ORG      $FFF2









  FDB       ETIQ-SPIRQ

VECTEURS des INTERRUPTIONS
	ADRESSE
	INTERRUPTION

	$FFFE - $FFFF
	RESET.

	$FFFC - $FFFD
	Surveillance horloge.

	$FFFA - $FFFB
	COP (Chien de garde ).

	$FFF8 - $FFF9
	Code opération illégal.

	$FFF6 - $FFF7
	SWI.

	$FFF4 - $FFF5
	XIRQ .

	$FFF2 - $FFF3
	IRQ.

	$FFF0 - $FFF1
	Interruption temps réel.

	$FFEE - $FFEF
	TIC1.

	$FFEC - $FFED
	TIC2.

	$FFEA - $FFEB
	TIC3.

	$FFE8 - $FFE9
	TOC1.

	$FFE6 - $FFE7
	TOC2.

	$FFE4 - $FFE5
	TOC3.

	$FFE2 - $FFE3
	TOC4.

	$FFE0 - $FFE1
	TOC5.

	$FFDE - $FFDF
	Débordement TIMER.

	$FFDC - $FFDD
	Accu impulsions débordement.

	$FFDA - $FFDB
	Accu impulsions entrée.

	$FFD8 - $FFD9
	SPI.

	$FFD6 - $FFD7
	SCI.


DIRECTIVES   ASSEMBLEUR

( ORG : Fixe l'origine des adresses pour l'assemblage.

Ex:    ORG  $B600


( FCB : Réserve une adresse mémoire et l'initialise à une valeur.
Ex :   ORG  $xxxx

          FCB   $7E          

La valeur $7E sera écrite à l'adresse $xxxx

( FDB : Réserve deux adresses (un mot ) et les initialise.
Ex :   ORG  $xxxx

          FDB   ETIQ

La valeur de ETIQ est écrite à l'adresse $xxxx. Comme ETIQ est une adresse sur 16 bits son MSB sera mis en $xxxx et son LSB en $xxxx + 1          


( FCC : Réserve plusieurs adresses et les initialise avec le code ASCII des caractéres du  texte.

Ex :   ORG  $xxxx

          FCC   "TEXTE"     

Le code ASCII de T sera mis à l'adresse $xxxx  puis celle de E en $xxxx +1


( RMB : Réserve des adresses memoire mais sans les initialiser à une valeur particulière.

Ex:    ORG  $xxxx

          RMB  $06

Les 6 cases memoire à partir de l'adresse $xxxx sont réservées.

( EQU : Affecte une valeur permanente à une étiquette.

Ex: PORTB   EQU   $04

REGISTRES INTERNES du 68HC11

$1000 = PORT A  (DDRA des Bit3 et Bit7 en $1026 = PACTL)

$1001 = RESERVE MOTOROLA

$1002 = PIOC

$1003 = PORT C

$1004 = PORT B

$1005 = PORT CL

$1006 = RESERVE MOTOROLA

$1007 = DDRC

$1008 = PORT D

$1009 = DDRD

$100A = PORT E

$100B = CFORC

$100C = OC1M

$100D = OC1D

$100E  et $100F = TCNT

$1010  et  $1011 = TIC1

$1012  et  $1013 = TIC2

$1014  et  $1015 = TIC3

$1016 et $1017 = TOC1

$1018 et $1019 = TOC2

$101A et $101B = TOC3

$101C et $101D = TOC4

$101E et $101F = TOC5

$1020 = TCTL1

$1021 = TCTL2

$1022 = TMSK1

$1023 = TFLG1

$1024 = TMSK2

$1025 = TFLG2

$1026 = PACTL

$1027 = PACNT

$1028 = SPCR

$1029 = SPSR

$102A = SPDR

$102B = BAUD

$102C = SCCR1

$102D = SCCR2

$102E = SCSR

$102F = SCDR

$1030 = ADCTL

$1031 = ADR1

$1032 = ADR2

$1033 = ADR3

$1034 = ADR4

$1035  à   $1038 =  RESERVE MOTOROLA

$1039 = OPTION

$103A = COPRST

$103B = PPROG

$103C = HPRIO

$103D = INIT

$103E = TEST1

$103F = CONFIG

LE TIMER du 68HC11

- 1 - LE COMPTEUR :
Il est constitué d’un compteur 16 bits, qui compte sans arrêt l’horloge du 68HC11. Il part de $0000 jusqu'à $FFFF puis déborde et revient à $0000 en positionnant un bit de débordement.

Il est précédé d’un prédiviseur programmable.



TMSK2 :
$1024



Les bits PR0 et PR1 sont des bits protégés. Ils doivent impérativement être modifiés pendant les 64 cycles d’horloge qui suivent le Reset.

Avec un quartz de 8 Mhz on a E= 2 Mhz donc T=500ns. La capacité max du comptage est : 65536 x 16 x  500ns =524,288 ms si Prédiv = 16.

Le registre 16 bits du compteur n’est accessible qu’en lecture seulement.

TCNT : 
$100E                                                  = MSB



$100F                                                   = LSB

Le compteur possède un bit d’état et un bit d’autorisation d’interruption.

TFLG2 : 
$1025

Le bit TOF se positionne à 1 quand il y a débordement du compteur. Il reste dans cet état tant qu’il n’est pas remis à zéro par l’utilisateur. Pour cela il faut écrire un "1" en position b7 dans TFLG2. 

NE PAS UTILISER : BSET  TFLG2,X,#$80 qui risque de modifier d'autres bits.

UTILISER: BCLR   TFLG2,X,#$7F  ou  LDAA #$80  suivi de STAA  TFLG2,X

TMSK2 :
$1024

Le bit TOI mis à 1 autorise les interruptions produites par le passage à 1 du bit TOF signalant le débordement du compteur.

- 2 - LES REGISTRES DE CAPTURE  en ENTREE :

Il y a 3 entrées de capture : IC1  IC2   et   IC3 qui sont sur le port A en PA2  PA1  et PA0. 

Quand une transition, que l’utilisateur peut choisir, arrive sur l’entrée de capture, la valeur du timer est recopiée dans une registre 16 bits : TIC1  TIC2  ou TIC3. Une interruption est générée et un bit d’état IC1F  IC2F  ou  IC3F est positionné.


TIC1 :
$1010



$1011

TIC2 : 
$1012



$1013

TIC3 :
$1014



$1015

Les bits IC1F  IC2F et IC3F passent à 1 quand une transition valide est générée sur l’entrée de capture correspondante. Pour les remettre à zéro il faut écrire dans TFLG1 un 1 à la place du bit correspondant. On peut remettre plusieurs bits à zéro en même temps. NE PAS UTILISER L'INSTRUCTION  BSET ( voir remarque précédente pour TFLG2).
TFLG1 :
$1023 

Les bits IC1I   IC2I  et  IC3I quand ils sont mis à 1 autorisent la génération d’une interruption quand l’entrée de capture reçoit une transition valide.

TMSK1 :
$1022 

Le choix du type de transition qui sera active sur l’entrée de capture, se fait par le registre TCTL2.

TCTL2 : 
$1021  


- 3 - LES REGISTRES DE COMPARAISON  en SORTIE :

Il y a 5 sorties de comparaison OC1  OC2  OC3  OC4  et  OC5 qui sont sur le PORT A en PA3  PA4  PA5  PA6  et  PA7.

Il y a 5 registres 16 bits qui sont en permanence comparés avec le compteur 16 bits du timer : 


TOC1 en $1016 et $1017   

TOC2 en $1018 et $1019

TOC3 en $101A et $101B       




TOC4 en $101C et 101D

TOC5 en $101E et 101F

Dés qu’il y a égalité, un bit d’état est positionné, une IT est générée et la sortie correspondante change d’état de façon programmable.


TFLG1 en $1023

Les bits d’état OCF passent à 1 quand une comparaison est valide (égalité entre Timer et Registre de comparaison ).

Pour remettre ces bits à zéro il faut écrire dans TFLG1 avec le bit correspondant à 1. NE PAS UTILISER L'INSTRUCTION  BSET ( voir remarque précédente pour TFLG2)

TMSK1 en $1022

Quand ils sont positionnés à 1, ces bits OCI autorisent les IT produites par le passage à 1 des bits d’état OCF.


TCTL1 en $1020          

Ces bits définissent le comportement de la sortie de comparaison correspondante ( pour OC2  OC3  OC4  et OC5 ).

	OM
	OL
	Action après comparaison valide

	0
	0
	Pas d’action.

	0
	1
	Changement d’état à chaque fois.

	1
	0
	Mise à zéro.

	1
	1
	Mise à 1.


Sortie OC1 : elle peut agir sur n’importe quelle pins du PORT A entre PA3 et PA7.

OC1M en $100C                     

Si le bit OC1Mx est mis à 1 la sortie de comparaison agira sur le port correspondant PAx. On peut faire agir OC1 sur plusieurs pins de sortie.

OC1D en $100D

Les bits OC1Dx définissent l’état de la pin de sortie quand la comparaison est valide (soit 1 soit zéro) à condition que OC1M l’autorise.

- 4 - LES INTERRUPTIONS TEMPS REEL = RTI:

La source d’horloge est la fréquence du micro E divisée par 213 soit une période entre deux interruptions de : 0,5ms x 8192 = 4,1 ms.

Les bits RTR1 et RTR0 permettent de diviser par 2, 4 ou 8 cette fréquence.

PACTL  en  $1026               

	RTR1
	RTR0
	DIV
	Période RTI

Quartz 8 Mhz

	0
	0
	1
	4,1 ms

	0
	1
	2
	8,2 ms

	1
	0
	4
	16,4 ms

	1
	1
	8
	32,8 ms


TFLG2  en $1025   

Le bit RTIF passe à 1 quand une interruption temps réel arrive. On doit impérativement le remettre à zéro avant de quitter le SP d’interruption. Pour cela on écrit un 1 en position b6 dans TFLG2. NE PAS UTILISER L'INSTRUCTION  BSET ( voir remarque précédente pour TFLG2)

TMSK2  en  $1024

Quand le bit RTII est mis à 1 les interruptions temps réel sont autorisées. Quand il est à zéro, les IT sont inhibées mais la RTI fonctionne et positionne toujours le bit RTIF du registre TFLG2.

- 5 - L’ACCUMULATEUR D’IMPULSIONS:

Il est composé d’un TIMER de 8 bits qui peut soit compter les impulsions qui lui sont appliquées sur son entrée : PA7 soit ouvrir par commande sur PA7 une porte qui autorise le comptage du signal à la fréquence E/64.

Deux sources d’IT sont disponibles. Une quand le compteur déborde de $FF à $00. L’autre quand une transition valide est détectée sur PA7.



PACTL  en  $1026

Bit 4 : PEDGE = si à 0, PA7 réagit à des fronts descendants ou ouvre la porte si PA7=0.

Bit 5 : PAMOD= si à 0 mode comptage d’impulsion. Si à 1 mode ouverture porte.

Bit 6 : PAEN = à 1 autorise l’accumulateur à fonctionner. A 0 le compteur est inhibé.

Bit 7 : DDRA7= si à 0 la pin est configurée en entrée. Si à 1 c’est une sortie (OC1 du timer).


TFLG2  en  $1025

Bit 4 : PAIF = ce bit est mis à 1 l’ors de la détection d’une transition valide sur PA7.

Bit 5 : PAOVF = ce bit est mis à 1 quand le compteur déborde de $FF à $00.

Ces deux bits doivent être remis à zéro, par écriture d’un 1 en position 4 ou 5 de TFLG2.


TMSK2 en $1024

Mis à 1 ces bits autorisent les IT quand les bits PAOVF et PAIF passent à 1.

Ces bits à zéro inhibent les IT provoquées par ces deux flags.

PWM avec le 68HC11
Il y a 5 Sorties de comparaison :

OC1: quand le registre TOC1 = TIMER alors action sur une ou plusieurs sorties parmi : PA7  PA6  PA5  PA4 ou PA3.

OC2: quand TOC2 = TIMER alors action sur PA6.

OC3: quand TOC3 = TIMER alors action sur PA5.

OC4: quand TOC4 = TIMER alors action sur PA4.

OC5: quand TOC5 = TIMER alors action sur PA3.

Le type d'action est : Mise à "1" ou Mise à "0" ou Changement à chaque comparaison.

EXEMPLE de PWM sur PA3:
OC1 agira sur PA3 et son action mettra cette sortie à "1".

OC5 agira sur PA3 et son action mettra cete sortie à "0".

On utilise les IT et OC1 déclenchera une IT quand TOC1 = TIMER






PROGRAMME:

INIT
BSET
TMSK2,X,#$02  ; prédiv=8 donc TIMER = 4 (s avec Xtal de 8 MHz. 

BSET
OC1M,X,#$08   ; bit 3 de OC1M mis à "1": OC1 agit sur PA3.

BSET  OC1D,X,#$08    ; bit 3 de OC1D mis à "1": OC1 mettra PA3 à "1".

BSET
TCTL1,X,#$02   ; OC5 mettra PA3 à "0".

LDD
#$00FA
     ; valeur sur 16 bits.


STD
PERIODE           ; Période = 250 x = 4 (s =1 ms.


STD
TOC1,X              ; initialisation du registre TOC1 avec la valeur de la période.


LDD
#$valeur
     ; valeur sur 16 bits de $000D (min) à $00FA (max=période).

STD
DUREE               ; Durée = valeur x = 4 (s. Valeur variable pour PWM.


BSET
TMSK1,X,#$80  ; autorisation de IT par OC1.


CLI


     ; Autorisation des IT.
*** SOUS PROGRAMME IT par OC1 ***

OC1
LDD
TOC1,X


ADDD DUREE


STD
TOC5,X            ; TOC5 = TOC1 + DUREE.

LDD
TOC1,X


ADDD PERIODE


STD
TOC1,X              ; TOC1 = TOC1 + PERIODE.

BCLR
TFLG1,X,#$7F   ; RAZ du flag de OC1 qui passe à "1" quand TOC1 = TIMER.


RTI                                  ; on ne peut pas utiliser BSET pour mettre b7 à "1"

Convertisseur Analogique Numérique

Le CAN est précédé d’un multiplexeur à 8 entrées. Il s’agit d’un convertisseur 8 bits et sa précision est meilleure que  ( ½ bit le moins significatif sur toute la plage de température acceptable par le circuit.

Il est programmable à l’aide de deux registres ( OPTION et ADCTL ) et les résultats sont disponibles dans 4 registres (ADR1   ADR2   ADR3   ADR4 ).

ADR1 :   $1031
ADR2 :   $1032
ADR3 :   $1033

ADR4 :   $1034
OPTION :   $1039

Le bit CSEL est le Clock select. Pour une horloge E normale ce bit est mis à « o ». Par contre si la fréquence de E est trop lente ( < 750 Khz ) ce bit dit être mis à « 1 » pour que la cellule  RC prévu sur la puce soit mise en service.

Le bit ADPU doit être mis à « 1 » pour valider le fonctionnement du convertisseur. S’il est à « 0 » le convertisseur est considéré comme inactif.

ADCTL :   $1030

Le bit MULT pour multiple channel. 

Si ce bit est à « 0 » une seule entrée est convertie. Les bits CA/CB et CC définissent cette entrée.

Si ce bit est à « 1 » quatre entrées d’un même groupe défini par CC sont converties. Si CC = 0 il s’agit du 1er groupe : PE0  PE1  PE2  et PE3  si CC=1 alors le 2eme groupe est converti : PE4  PE5  PE6  et  PE7.

Le bit SCAN s’il est à « 1 » permet la conversion en continu. Quand il est à « 0 » une seule conversion est effectuée.

Le bit CCF est un Flag qui doit être lu. Il est à « 1 » quand la conversion est terminé et que les registres de données contiennent des data valides. Pour remettre ce bit à « 0 » il faut lire une fois le registre ADCTL.

Bit CD = 0 :

	CC
	CB
	CA
	Entrée
	Résultat

	0
	0
	0
	PE0
	ADR1

	0
	0
	1
	PE1
	ADR2

	0
	1
	0
	PE2
	ADR3

	0
	1
	1
	PE3
	ADR4

	1
	0
	0
	PE4
	ADR1

	1
	0
	1
	PE5
	ADR2

	1
	1
	0
	PE6
	ADR3

	1
	1
	1
	PE7
	ADR4


Bit CD = 1 :  permet de mesurer Vref H et Vref L

EEPROM DATA

Les 512 octets d’EEPROM entre $B600 et $B7FF sont réservés pour sauvegarder des données.  La gestion de cette zone mémoire se fait avec le registre PPROG.

PPROG :  $103B

Le bit EEPGM s’il est à « 1 » permet le génération de la tension interne de programmation Vpp. 

Le bit EELAT permet de latcher l’EEPROM. Quand il est à « 0 » la mémoire peut être lue. Quand il est à « 1 » la mémoire se comporte comme si elle avait été enlevée de l’espace adressable du 68HC11 et mise sur un programmateur. Dans ce cas l’accès en lecture est impossible.

Un programme qui écrit ou qui efface l’EEPROM ne peut pas être contenu dans cette l’EEPROM.

Le bit ERASE permet s’il est à « 1 » d’effacer l’EEPROM. A « 0 » il permet la lecture ou l’écriture.

Les bits ROW et BYTE sélectionnent le mode d’effacement quand le bit ERASE = 1.

	BYTE
	ROW
	Type d’effacement

	0
	0
	Effacement complet.

	0
	1
	Effacement 16 octets d’une ligne.

	1
	0
	Effacement d’un octet.

	1
	1
	Effacement d’un octet.


Les bits ODD et EVEN ne sont utilisés que par Motorola en phase de test.

     EFFACEMENT TOTAL                                                     EFFACEMENT OCTET AVANT 

                                                                                                               PROGRAMMATION

SOUS  PROGRAMMES 

GESTION   EEPROM

	********************************

**          SP    ERASE  BYTE             **

**     X pointe adresse à effacer          **

********************************

CLBYT
PSHA

LDAB
#$16

STAB
PPROG

STAB
0,X

LDAB
#$17

STAB
PPROG

JSR
DLY10

CLR
PPROG

PULA

RTS

	********************************

**          SP    ERASE  TOUT            **

**           512 octets EEPROM            **

**                $B600 à $B7FF               **

********************************

CLTOU          LDAB
#$06

STAB
PPROG

STAB
$B600

LDAB
#$07

STAB
PPROG

JSR
DLY10

CLR
PPROG

RTS

	**********************************

**            SP    ECRITURE                    **

**     X pointe adresse à programmer     **

**     A = DATA à programmer              **

**********************************

ECRIT            LDAB
#$02

STAB
PPROG

STAA
0,X

LDAB
#$03

STAB
PPROG

JSR
DLY10

CLR
PPROG

RTS

	********************************

**                  SP    DELAI                  **

**         durée de 10 ms environ          **

********************************

DLY10           PSHX

LDX    #$1000

BOU               DEX

BNE   BOU

PULX

RTS



SPI

La SPI : Serial Peripheral interface est une interface de type série synchrone. Elle permet la connexion sous forme série de plusieurs circuits du type Maître / Esclave comme par exemple les circuits I2C.

Quatre pattes du 68HC11 sont réservées pour cette SPI sur le PORTD.

PD2 = MISO : C’est une entrée si le 68HC11 est configuré en maître et une sortie si on est en esclave.

PD3 = MOSI : C’est une sortie si le 68HC11 est configuré en maître et une entrée si on est en esclave.

PD4 = SCK : C’est l’horloge fournie par le maître pour synchroniser les échanges de données. C’est une entrée pour un esclave.


PD5 = SS : C’est une entrée de  sélection du mode. Sur un esclave cette patte est à « 0 ». Sur un maître cette patte peut être soit une entrée soit une sortie en fonction du bit DDR5. Si DDR5 = 0 alors SS est une entrée de détection de défaut de transmission. Un passage de « 1 » à « 0 » signale au 68HC11 qu’un esclave veut devenir maître et qu’il doit cesser de transmettre. Si DDR5 = 1 alors SS est une sortie à usage général PD5.

Avant d’utiliser la SPI on doit initialiser le registre de direction du port D.

DDRD :   $1009
DDR2 : Ce bit donne le sens de la patte MISO. Il est mis à « 1 » pour un esclave, afin d’avoir la patte configurée en sortie. Pour un maître cette patte est une entrée quelque soit la valeur du bit DDR2.

DDR3 : Ce bit donne le sens de la patte MOSI.  Il est mis à « 1 » pour un maître, afin que cette patte soit configurée en sortie. Pour un esclave cette patte est toujours une entrée quelque soit DDR3.

DDR4 : Ce bit détermine le sens de la patte SCK. Pour un maître on doit la mettre à « 1 » pour avoir une sortie. En mode esclave cette patte est une entrée quelque soit l’état du bit DDR4.

DDR5 : Ce bit donne le sens de la patte SS. En mode esclave cette patte est toujours une  entrée quelque soit l’état de ce bit. En mode maître si DDR5 = 1 la patte SS est une sortie d’usage général, et si DDR5 = 0 cette patte est une entrée de détection des défauts de transmission.

SPCR :   $1028    

C’est le registre de contrôle qui permet de choisir le mode de fonctionnement de l’interface.

Les bits SPR0 et SPR1 permettent de programmer la vitesse de transmission.

	SPR1
	SPR2
	E  Divisée par
	Fréq. pour E = 2 Mhz

	0
	0
	2
	1 Mhz

	0
	1
	4
	500 Khz

	1
	0
	16
	125 Khz

	1
	1
	32
	62,5 Khz


Le bit CPHA permet de choisir la phase de l’horloge. En général CPHA = 1.

Le bit CPOL à « 1 » impose que le SCK est inactif à l’état haut. Si ce bit est à « 0 » alors SCK est inactif à l’état bas. C’est le choix pour le protocole I2C (les data changent quand SCK =0 )

Le bit MSTR doit être à « 1 » pour un maître et à « 0 » pour un esclave. Il est à « 0 » après un reset.

Le bit DWOM à « 0 » configure le sorties du port D en normal. Ce bit à « 1 » permet le OU cablé.

Le bit SPE permet de mettre en service la SPI s’il est à « 1 ». Avec ce bit à « 0 » la SPI est passive et le port D est disponible.

Le bit SPIE permet s’il est à « 1 » la génération d’interruption par la SPI du type WCOL ou bien SPIF ( voir les bits correspondants dans le registre SPSR).

SPSR :   $1029
C’est le registre de status.

Bit MOD : si plusieurs maîtres en même temps.

Bit WCOL : Si tentative d’écriture dans le registre de DATA pendant une transmission.

Bit SPIF : Flag qui signale que le transfert est terminé entre le 68HC11 et le circuit externe. Si les IT sont autorisées par le bit SPIE du registre SPCR une interruption est générée.

SPDR :  $ 102A
C’est le registre DATA dans lequel on vient lire les données reçues ou bien écrire les données à transmettre. C’est le registre buffer du registre à décalage 8 bits du sérialisateur/ désérialisateur.

SORTIES « OU CABLE »

Les Ports C et D peuvent être configurés en sorties à « Drain Ouvert » donc en «  OU CABLE ». Dans ce cas le transistor MOS canal P vers VDD est désactivé. Il faut alors tirer la sortie vers le + VDD avec une résistance. Plusieurs sorties peuvent alors être reliées entre elles.

Attention : Ne pas tirer la sortie par la résistance de rappel à une tension supérieure à VDD car le transistor MOS interne qui est désactivé, reste physiquement en place et se comporte comme une diode entre VDD et la sortie.

PORTC :  Le bit 5 CWOM du registre PIOC en $1002 mis à « 1 » passe les 8 sorties du PORT C en « OU CABLE ». Au reset ce bit est à « 0 », donc les sorties sont configurées normalement.

PORT D : Le bit 5 DWOM du registre SPCR en $ 1028 mis à « 1 » passe les 6 sorties du PORT D en «  OU CABLE ». Au reset ce bit est à « 1 », donc les sorties sont en « DRAIN OUVERT ».

UART

L’interface série asynchrone peut être programmée par 5 registres :

SCDR :       $102F       

C’est le registre de DATA. Une écriture à cette adresse met la DATA dans le registre TDR, et une lecture de  cette adresse permet de lire la données reçue qui est dans RDR.

BAUD :      $102B

Les bits SCP fixent la vitesse max en fonction du quartz de l’oscillateur du CPU.

	SCP1
	SCP0
	Div
	Xtal 8 Mhz
	Xtal : 4,9152 Mhz

	0
	0
	1
	125 K baud
	76,8 K baud

	0
	1
	3
	41,667 K Baud
	25,6 K baud

	1
	0
	4
	31,250 K baud
	19,2 K baud

	1
	1
	13
	9600 Baud
	5908 Baud


Les bits SCR permettent d’obtenir la vitesse qui est un sous multiple de la vitesse max déterminée par les bits SPR en fonction du quartz.

	SCR2
	SCR1
	SCR0
	DIV
	Max : 9600
	Max : 19200
	Max : 76,8 K

	0
	0
	0
	1
	9600 Baud
	19200 Baud
	76,8 K Baud

	0
	0
	1
	2
	4800 Baud
	9600 Baud
	38,4 K Baud

	0
	1
	0
	4
	2400 Baud
	4800 Baud
	19200 Baud

	0
	1
	1
	8
	1200 Baud
	2400 Baud
	9600 Baud

	1
	0
	0
	16
	600 Baud
	1200 Baud
	4800 Baud

	1
	0
	1
	32
	300 Baud
	600 Baud
	2400 Baud

	1
	1
	0
	64
	150 Baud
	300 Baud
	1200 Baud

	1
	1
	1
	128
	75 Baud
	150 Baud
	600 Baud


Les deux registres de contrôle :

SCCR1 :      $102C      

SCCR2 :      $102D         

Le bit WAKE : permet le choix de deux modes de réveil du Rx. Un « 0 » fait que le Rx se réveille si la ligne réception reste inactive pendant au moins un caractére. Un « 1 » permettra le réveil si le MSB reçu (8eme ou 9eme bit ) est un « 1 ».

Le bit M : C’est le format de transmission. Un « 1 » fixe : 1 start + 9 bits + 1stop. Avec un « 0 » on aura : 1 start + 8 bits + 1 stop.

Le bit R8 : Contient le 9eme bit reçu quand ce format a été sélectionné par le bit M.

Le bit T8 : C’est ce bit que l’on écrit et qui est transmis comme 9eme bit.

Le bit SBK : Si ce bit est à « 1 » le Tx envoie en permanence des BREAK sur la ligne, c’est à dire des blocs de 10 zéros logiques. Un récepteur qui reçoit un tel signal ne voit pas de bit STOP ( niveau logique « 1 ») après les 8 bits de data et produit donc une « FRAMING ERROR « . Ce bit à « 0 » permet un fonctionnement normal du Tx.

Le bit RWU : si ce bit est à « 1 », le Rx est en sommeil. Il se réveillera en fonction du choix fait avec le bit WAKE. Si ce bit est à « 0 » l’interface fonctionne normalement.

Le bit RE : S’il est à « 0 », le récepteur est désactivé. Quand il est à « 1 », le récepteur fonctionne normalement.

Le bit TE : S’il est à « 0 », l’émetteur est désactivé et la ligne PD1 peut alors être récupérée et passe sous contrôle de DDRD1. Quand il est à « 1 » le Tx fonctionne normalement.

Le bit ILIE : S’il est à « 1 », il autorise les IT causées par le bit IDLE du registre d’état.

Le bit RIE :  S’il est à « 1 », il autorise les IT causées par le récepteur, donc par les bits RDRF et OR du registre d’état.

Le bit TCIE : S’il est à « 1 », il autorise les IT si une transmission est complètement terminée, donc causées par le bit TC du registre d’état.

Le bit TIE : S’il est à « 1 » il autorise les IT si le registre de transmission est vide, donc causées par le bit TDRE du registre d’état.

SCSR :      $102E

C’est le registre d’état ou STATUS.

Le bit FE : S’il est à « 1 » , il indique une erreur de format qui est causée par exemple  par la non réception du STOP.

Le bit NF : Il est mis à « 1 » si du bruit est détecté sur la ligne.

Le bit OR : Il est mis à « 1 » si un débordement du RX apparaît, c’est à dire si une data arrive et que la précédente n’a pas été lue.

Le bit IDLE : Il est mis à « 1 » si la ligne réception reste au repos, c’est à dire au niveau haut pendant au moins la  durée d’un caractère (10 ou 11 bits suivant le bit M).

Le bit RDRF : Il est mis à « 1 » quand le registre de réception des données est plein et qu’il peut donc être lu. Ce bit est remis à « 0 » après une lecture du SCSR suivie d’une lecture de SCDR.

Le bit TC : Il est mis à « 1 » quand une transmission de données est complètement terminée (registre de sérialisation vidé).

Le bit TDRE : Il est mis à « 1 » pour indiquer que le registre de transmission SCDR est vide, et qu’une nouvelle data peut donc être chargée.

MACRO sous PCBUG

SOUS PCBUG : 

Taper la commande : DEFM NOM-MACRO ou bien DEFM AUTOSTART ( si on veut que cette macro se lance automatiquement au démarrage de PCBUG).

Une fenêtre s’ouvre et on peut taper directement les commandes. Attention les directives BEGIN et END sont ajoutées automatiquement par PCBUG.

Exemple:  EEPROM    $F800  $FFFF

                  MM  $1035   $10

                  EEPROM    ERASE   BULK   $F800

Terminer par la touche ESC puis la touche  (
RETOUR A PCBUG :

Sauver la macro dans une librairie par la commande : SAVEM   NOM-LIBRAIRIE

LANCEMENT D’UNE MACRO : deux méthodes :


( Soit :



-1- Taper la commande : LOADM   NOM-LIBRAIRIE



-2- Taper ensuite : NOM-MACRO puis (

( Soit : 



-1- Mettre dans PCBUG.bat la ligne suivante : MACRO=NOM-LIBRAIRIE



-2- Après le lancement de PCBUG taper : NOM-MACRO . Si la macro AUTOSTART fait partie de la librairie chargée, elle se lancera automatiquement.

EXEMPLE :

La librairie MENES.MCR contient trois macro : AUTOSTART   EFF et GO

	DEFM AUTOSTART

BEGIN


eeprom $F800 $ffff


mm $1035 $10

END


	DEFM EFF

BEGIN


EEPROM ERASE BULK $F800

END
	DEFM GO

BEGIN

        G $F800

END




Le fichier PCBUG.bat est le suivant : PCBUG11.EXE-A  PORT=2  MACRO=MENES

Au lancement de PCBUG la librairie MENES est chargée et la macro AUTOSTART qu’elle contient est exécutée automatiquement (définit la zone EEPROM et ôte la protection écriture).

Si on veut effacer l’EEPROM il suffit de taper EFF qui lancera la macro correspondante.

Pour lancer le programme à l’adresse $F800 il suffit de taper GO.
68HC811 et PCBUG

PRISE EN MAIN

PCBUG:

Sous DOS créer un répertoire (ex: 68HC11) et y copier le fichier ENAC6811.exe. Ce fichier contient tous les fichiers compressés de PCBUG11.exe ainsi que le cross assembleur ASMHC11.exe de MOTOROLA. L'exécution de ce fichier décompressera l'archive et créera tous les fichiers nécessaires ainsi que les talkers des différents 68HC11.


Pour lancer PCBUG11.exe il faut lancer un fichier *.bat (par exemple PCBUG.bat) qui charge le bon Talker , qui détermine le port série utilisé et qui charge éventuellement une bibliothèque de MACRO.

Exemple : PCBUG.bat = PCBUG11.exe -a MACRO=MENES PORT=1

PCBUG va démarrer sur le PORT COM1, utilisera le Talker du 68HC11E2 et la bibliothèque de MACRO nommée MENES.mcr sera chargée.

FAIRE un PROGRAMME:

 
Lancer l'éditeur du DOS en tapant "EDIT nom-prog.asc". L'extension du nom de programme est importante pour l'assembleur. Après avoir entré le programme, le sauver et quitter l'éditeur.


L'assemblage se fait en tapant "ASMHC11 nom-prog". Le cross assembleur attend un nom de programme ayant pour extension *.asc. Il va créer un fichier listing : nom-prog.lst dans lequel il signalera les éventuelles erreurs d'assemblage, et un fichier objet: nom-prog.s19 qui sera directement chargeable par PCBUG dans l'EEPROM du 68HC11

68HC11:


La maquette comportant le 68HC11 doit être reliée au Port COM1 et le microcontrôleur doit fonctionner en mode BOOT (pin MOD B à "0").

Faire un reset du micro. Puis lancer PCBUG.bat en tapant "PCBUG".

- Sous PCBUG définir la zone EEPROM en tapant : "EEPROM $F800 $FFFF"

- Lever la protection de l'EEPROM en tapant "MM $1035" puis $10 à la place de $FF.

- Ces commandes sont faites automatiquement si l'on a chargé la macro: MENES.mcr.
On peut alors charger le programme du 68HC11 en tapant "LOADS nom-prog".

Chaque octet se programme en 20 ms (10 ms pour d'abord effacer et 10ms pour programmer). 

Pour gagner les 10 ms d'effacement à chaque octet il suffit d'effacer totalement l'EEPROM avant de commencer le LOADS. Pour cela il faut taper : "EEPROM ERASE BULK $F800".

Si la Macro MENES.mcr a été chargée il suffit de taper "EFF"


Le programme est en place dans l'EEPROM du 68HC11 on peut donc l'exécuter sous PCBUG en mode BOOT en tapant "G $F800". Si la macro MENES.mcr a été chargée il suffit de taper : "GO".


Le programme peut aussi être exécuté en mode SEUL. Pour cela passer le micro en mode SEUL (pin MOD B à "1") et faire un reset, le programme en EEPROM est exécuté.

68HC11 et ADRESSAGE

IMMEDIAT:  

La donnée fait partie de l'instruction. Par exemple si on veut initialiser un registre avec une valeur donnée, on utilisera ce mode d'adressage.

Exemple:  LDAA  #$4F     Le registre A est chargé par la valeur en hexadécimal : 4F.

Ce mode est spécifié à l'assembleur par l'utilisation du préfixe  #  avant la donnée.

DIRECT:

La donnée est à une adresse codée sur 8 bits, c'est à dire comprise entre $00 et $FF donc dans la zone RAM. Un seul octet est nécessaire pour spécifier l'adresse.

Exemple:  STAA   $0F     Le contenu du registre A est rangé à l'adresse $0F.
ETENDU:

La donnée est à une adresse codée sur deux octets, c'est à dire n'importe où dans l'espace adressable par le 68HC11 qui a 16 bits d'adresse.

Exemple:  STAA   $1000     Le contenu du registre A est rangé à l'adresse $1000
INDEXE:

La donnée est à une adresse spécifiée par le contenu un registre d'index: X ou Y auquel on ajoute une valeur d'offset contenue dans l'instruction.

Exemple: LDX
#$1000

                LDAA   5,X         Le registre A est chargé par l'octet de l'adresse  $1005.

INHERENT:

La donnée n'est pas nécessaire au micro car l'instruction est implicite.

Exemple: TAB    Transfert du contenu du registre A vers le registre B.

68HC11 et  INTERRUPTIONS

Il existe de nombreuses sources d'interruption pour le 68HC11: 2 entrées externes sensibles à un état bas : IRQ et XIRQ, une interruption par logiciel SWI et un certain nombre de sources internes liées aux différents périphériques qui équipent le circuit (timer, SCI, SPI).

Quand une interruption apparaît, le micro termine d'abord l'instruction en cours, tous les registres ainsi que le compteur ordinal sont sauvegardés dans la pile, et le bit I du registre de condition est mis à "1", ce qui interdit toute nouvelle interruption. Seule XIRQ qui est NON MASQUABLE sera traitée si elle intervient pendant une phase d'interruption.

Ensuite le vecteur correspondant à l'interruption de plus haute priorité est recherché, et sa valeur chargée dans le compteur ordinal. Le sous programme lié à l'interruption va donc s'exécuter. 

Ce programme se termine par l'instruction RTI qui a pour effet de faire exécuter les opérations inverses, à savoir restitution des registres, remise à "0" du bit I du CCR autorisant la prise en compte de nouvelles interruptions et chargement du compteur ordinal avec la valeur qu'il avait avant l'interruption, ce qui fait reprendre le programme à l'endroit où il avait été interrompu. 

Au reset du système le bit I du registre CCR est à "1", ce qui masque les interruptions. Si on désire que les interruptions soient actives, il faudra les autoriser en passant le bit I à "0". On utilisera l'instruction: CLI. Au contraire si on a besoin de les masquer au cours du programme on utilisera l'instruction : SEI.

	
A chaque interruption il y aura 9 octets de sauvegardés dans la RAM.
	
	Il ne faut pas oublier d'initialiser le pointeur de pile SP sur une adresse en RAM ou le micro pourra sauvegarder ses registres.

Exemple:  SP pointe le bas de la zone des 256 octets de  RAM interne: LDS   #$00FF   

 Il faudra initialiser le vecteur d'interruption en écrivant à l'adresse du vecteur l'adresse du programme correspondant.

Exemple: SPIRQ est l'étiquette du sous programme à exécuter si un niveau bas apparaît sur l'entrée IRQ.

ORG   $FFF2

FDB    SPIRQ

Il faudra au début du programme autoriser les interruptions.
Exemple:  CLI




CCR





S





CARRY





ZERO





OVERFLOW





NEGATIF





Masque XIRQ





STOP





B15





D





b0





b7





A





b0





b7





B





b0





b7





A





b0





b7





B





b0





B15





X





b0





B15





Y





b0





B15





S





b0





Masque IRQ





C





V





N





Z





H





I





X





½ CARRY





   


   PCBUG11  -A  :  lance PCBUG avec le Talker du 68HC11 A1 sur COM 1.


   PCBUG11  -A  port=2 : lance PCBUG avec le Talker du 68HC11 A1 sur COM 2.








Zones utilisées par PCBUG


Ne pas utiliser cette RAM car « PLANTE » de PCBUG





Si 2 IT imbriquées, la pile remonte de 9 + 9 soit 18 octets. 


« PLANTE » de PCBUG





TIMER





SPI





UART





CAN





Div





PR0





PR1





0    





0    





1    





0    





1    





4    





PR1





PR0





1    





0    





8    





16    





1    





1    





b15





B8





B7





B0





TOF





TOI





b15





B8





B7





B0





b15





B8





B7





B0





b15





B8





B7





B0





IC3F





IC2F





IC1F





IC3I





IC2I





IC1I





Edge1A





Edge1B





Edge2A





Edge2B





Edge3A





Edge3B





Edge B





Edge A





0





0





0





1





1





0





1





1





Transition active





Invalide





Front montant





Front descendant





Front montant et descendant





OC5 agit sur PA3


OC4 agit sur PA4


OC3 agit sur PA5


OC2 agit sur PA6


OC1 agit sur PA7 ou sur PA6/PA5/PA4/PA3





b15





B8





B7





B0





OC3F





OC2F





OC1F





OC4F





OC5F





OC3I





OC2I





OC1I





OC4I





OC5I





OL5





OM5





OL4





OM4





OL3





OM3





OL2





OM2





OC1M7





OC1M6





OC1M5





OC1M4





OC1M3





OC1D7





OC1D6





OC1D5





OC1D4





OC1D3





RTR1





RTR0





RTIF





RTII





DDRA7





PAEN





PAMOD





PEDGE





PAOVF





PAIF





PAOVI





PAII





ADPU





CSEL





CCF





MULT








CB





CC





CA





CD





SCAN





ODD





EVEN





BYTE





ROW





ERASE





EELAT





EEPGM





 EELAT = 0


 ERASE = 0


 EEPGM = 0


 PPROG = $00





 Attente  10 ms





 EEPGM = 1


 PPROG = $07





 EELAT = 1


 ERASE = 1


PPROG =$06





Ecriture data qq


 à une adresse qq





 Attente  10 ms





 PPROG = $00





 EEPGM = 1


 PPROG = $03





Ecriture de la data à l’adresse 





Ecriture une data qq à l’adresse 





Programmation d’un octet





Effacement d’un octet





 EEPGM = 1


 PPROG = $17





 Attente  10 ms





 PPROG = $00





 EELLAT = 1


 PPROG = $02





 EELAT = 1      ERASE = 1


 BYTE = 1          ROW = 0


              PPROG =$16





DDR5





DDR4





DDR3





DDR2





SPIE





DWO





MSTR





CPOL





CPHA





SPE





SPR1





SPR0





SPIF





MOD





WCOL





SCR0





SCR1





SCR2





SCP0





SCP1





WAKE





M





T8





R8





SBK





RWU





RE





TCIE





TIE





TE





ILIE





RIE





FE





NF





TC





TDRE





OR





IDLE





RDRF





Pointeur de pile avant IT





Pointeur de pile après IT





Adresses décroissantes





PC low





PC High





Y low





YHigh





X low





X High





B





A





CCR





 IT de OC1


 (TOC1=TIMER)


  PA3 est mis à "1"





PERIODE





IT de OC1(TOC1=TIMER)


 PA3 est mis à "1"


 FAIRE:


 TOC5 = TOC1 + DUREE


 TOC1 = TOC1 + PERIODE


 RAZ du FLAG IT OC1





TOC5 = TIMER


 PA3 est mis à "0"





DUREE





PA3








PAGE  
18

_996317873.doc
�



68 HC811 E2







PORT A







PORT E







PORT B







PORT D







PORT C







1 Entrée/Sortie







8 Entrées /Sorties







8 Sorties







3 Sorties







3 Entrées







Rx







Tx







4 E/S







CAN







ou







8 Entrées







RS232







0







1







2







3







4







5







0







7







0







7







7







6







5







4







3







2







1







0







0







7







1 Entrée/Sortie
















_996318118.doc
������������������������������������������������������������������������������������������



1 Entrée/Sortie







3 Sorties







68 HC811 E2







PORT A







PORT E







PORT B







PORT D







PORT C







1 Entrée/Sortie







8 Entrées /Sorties







8 Sorties







3 Entrées







Rx







Tx







4 E/S







CAN







ou







8 Entrées







RS232







0







1







2







3







4







5







0







7







0







7







7







6







5







4







3







2







1







0







0







7
















