Horloge de la carte : 50Mhz

| q | Frequence (Hz) | Periode (ms) |
| --- | --- | --- |
|  | 50000000.00 | 0.00002 |
| 0 | 25000000.00 | 0.00004 |
| 1 | 12500000.00 | 0.00008 |
| 2 | 6250000.00 | 0.00016 |
| 3 | 3125000.00 | 0.00032 |
| 4 | 1562500.00 | 0.00064 |
| 5 | 781250.00 | 0.00128 |
| 6 | 390625.00 | 0.00256 |
| 7 | 195312.50 | 0.00512 |
| 8 | 97656.25 | 0.01024 |
| 9 | 48828.13 | 0.02048 |
| 10 | 24414.06 | 0.04096 |
| 11 | 12207.03 | 0.08192 |
| 12 | 6103.52 | 0.16384 |
| 13 | 3051.76 | 0.32768 |
| 14 | 1525.88 | 0.65536 |
| 15 | 762.94 | 1.31072 |
| 16 | 381.47 | 2.62144 |
| 17 | 190.73 | 5.24288 |
| 18 | 95.37 | 10.48576 |
| 19 | 47.68 | 20.97152 |
| 20 | 23.84 | 41.93304 |
| 21 | 11.92 | 83.88608 |
| 22 | 5.96 | 167.77216 |
| 23 | 2.98 | 335.54432 |

//clock divider

Module clkdiv (

input wire clk ,

input wire clr ,

output wire clk190 ,

output wire clk25 ,

output wire clk3 );

reg [23:0] q;

// 24-bit counter

always @(posedge clk or posedge clr)

begin

if(clr == 1)

q <= 0;

else

q <= q + 1;

end

assign clk190 = q[17]; // 190 Hz

assign clk25 = q[0]; // 25 MHz

assign clk3 = q[23]; // 3 Hz

endmodule

Génération d’un horloge

Méthode 1

initial begin

clk = 0;

end

always begin

#5 clk = ~clk;

end

Méthode 2

initial begin

clk = 0;

forever begin

#5 clk = ~clk;

end

end

Méthode 3

initial begin

clk = 0;

end

always begin

#5 clk = 0;

#5 clk = 1;

end