Paire différentielle :

Lorsqu’on parle de l’offset d’un OTA, on doit avoir à l’esprit qu’il existe en réalité deux types d’offset bien distinct :

- un offset systématique

- un offset aléatoire

L’offset systématique provient d’un décalage entre le point de polarisation en sortie de l’étage différentiel et le point de basculement (de polarisation en entrée) de l’étage de gain. Cet offset peut donc être annulé en équilibrant correctement les deux étages.

L’offset aléatoire provient des dispersions des paramètres électriques des composants intégrés (deux transistors de mêmes dimensions n’auront pas les mêmes caractéristiques). En considérant chaque source de dispersion, on peut établir une expression de cet offset aléatoire. Néanmoins, cet offset ne peut pas être annulé. Tout au plus, on peut le minimiser en dessinant correctement les masques du circuit et en jouant sur les dimensions des transistors. Typiquement, un OTA en technologie CMOS présente un offset de 10mV. Pour descendre en dessous, il est nécessaire d’utiliser des techniques de compensation actives (ou de trier les circuits produits!).

Les dispersions des caractéristiques affectent aussi bien l’étage différentiel que l’étage de gain. Néanmoins, si des dispersions ont lieu sur l’étage de gain, entraînant un décalage de son point de basculement (de son point de fonctionnement en entrée), l’effet en termes de tension d’offset ramenée à l’entrée sera divisé par le gain de l’étage différentiel. Par exemple, le point de basculement de l’étage de gain peut être décalé de 5mV par rapport au point de polarisation en sortie de l’étage différentiel (supposé parfait); l’offset en entrée ne sera que de 5/100=50mV si le gain de l’étage différentiel est de 100!.

En conclusion, seules les dispersions sur les caractéristiques des transistors de l’étage différentiel contribuent à l’offset aléatoire.

Dans la plupart des cas, c’est la dispersion sur la tension de seuil des MOS de la paire différentielle d’entrée qui détermine l’offset aléatoire.

L’utilisation de structure «common centroid» permet de minimiser cette dispersion.

En prenant en compte les recommandations précédentes, on atteint facilement des offsets inférieures ou égales à 10mV

Ces dispersions affectent aussi bien les transistors d’entrée M1 et M2 ainsi que les transistors de charge active M3 et M4.

Il faut augmenter gm1 (en augmentant W/L), ou diminuer I et VDS pour minimiser cet offset.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Comparateur à deux étages :

Sachant que les transistors M1 et m2 sont matchés et que VGS1 = VGS2 alors ID1 = ID2

Si on note

Dans notre cas, S1 = S2 et S3 = S4

donc on peut écrire  et

Il vient :

Maintenant, on suppose que   ce qui implique que

Par conséquent, on doit avoir

Alors

Puisque   on aboutit à la relation :

Avec   car M4 est saturé.

résistance de sortie

Conductance gds :

Vdsat = Vov = VGS - Vth

- F

- F

- F

- F

Dynamique d’entrée en mode commun

La dynamique d’entrée en mode commun correspond à la plage sur laquelle le mode commun vinc peut varier de telle sorte que l’étage permet d’obtenir un gain de mode commun qui soit nul (rejet du mode commun) et que le gain différentiel soit élevé (amplification du mode différentiel.).

Borne inférieure CMR-

On suppose l’étage attaqué par une même tension vinc que l’on applique sur les deux entrées vin+

et vin-. Lorsque vinc diminue, la tension VA sur la source commune à M1 et M2 suit fidèlement vinc car les VGS aux bornes de M1 et M2 restent identiques, déterminés par le courant constant IB/2.

Si la source de courant IB était parfaite, VA pourrait atteindre VSS. Or la source est généralement réalisée par un transistor M5 qui fonctionne en régime de saturation.

Ainsi, la borne inférieure de la dynamique d’entrée en mode commun est limitée par l’entrée en linéaire de M5

Sachant que   et que

Borne supérieure CMR+

Lorsque vinc augmente, VA augmente aussi en suivant fidèlement vinc. Or, les potentiels sur les drains de M1 et M2 sont identiques, égal à VOUT. Ainsi, les VDS de M1 et M2 diminueront, et leurs VGS resteront constants. Pour une certaine valeur vinc = CMR+, M1 et M2 entreront en linéaire, et le gain différentiel de l’étage chutera.

Par conséquent, la borne supérieure de la dynamique d’entrée en mode communest limitée par l’entrée en linéaire de M1 et M2.

Dynamique de sortie négative

Dynamique de sortie positive

HD_D  OK

HD_E  OK

G  OK

H OK