L'amplificateur opérationnel cascode replié à miroir de courant de type N est obtenu par repliement des transistors cascodes de la paire différentielle de l'amplificateur opérationnel télescopique. Cette manipulation topologique permet l'obtention d'un dispositif à gain statique élevé avec une amélioration de l'excursion de la tension de mode commun d'entrée et une bonne excursion de la tension de sortie.
Partant d'un cascode télescopique, pour obtenir un transistor cascode replié, on inverse la nature du transistor auxiliaire et on fixe les courants des transistors par une source de courant constant, le montage tire son nom de la forme repliée indiquée sur la figure 8. La charge du drain du cascode n'étant plus connectée à l'alimentation supérieure mais à l'alimentation inférieure, on évite les empilages de transistors difficiles à utiliser en basse alimentation. Dans le principe, c'est à dire avec une source de courant idéale, le fonctionnement des deux cascodes est identique, à la différence prés qu'en cas d'une forte tension sur la grille de MN1 qui passe en régime ohmique le transistor auxiliaire du télescopique reste passant alors que le transistor du replié se bloque puisque tout le courant I0 passe dans MN1. En cas de blocage de MN1, on a l'effet inverse, MN2 du télescopique se bloque alors que MP2 du régulé (et ainsi la charge) supporte tout le courant I0. Dans le montage pratique, la source de courant est simplement réalisée par un transistor de type P (N pour un cascode P), ainsi tout le formalisme précédent peut directement être utilisé en remplacant simplement gds1 par gds1 + gds3, "toutes choses étant égales par ailleurs", les indices de performance petit signal du télescopique sont donc légérement dégradés.

///
Le nom "folded-cascode" vient de repliement canal P cascode actif des charges d'une paire diff-Changin; die MOSFETs à canaux. 

Ce circuit possède un bien meilleur PSRR qu’un OTA classique comprenant 2 étages.   
De plus, la charge capacitive joint un rôle dans la compensation. 
Pour comprendre le fonctionnement de la structure « folded-cascode », il est préférable de ne pas tenir compte de la paire différentielle M1/M2. Dans cette configuration, tous les transistors sont traversés par un courant de 10uA.
 
M3 et M4 polarisent M5/M8 
feuillages pour M5-M8. Notez que le cascoded MOSFET (M5-M12) ne sont pas biaisées pour 
large-swing opération. Un vaste élan de pondération circuit pourrait remplacer M3/M4, et 
U9-M12 pourrait être remplacé par un grand-swing miroir de courant. Pondération de large-swing 
opération accroît la tension de sortie swing. Lorsque les diff-Ampère est ajouté dans le 
circuit, il vole de S uA M7-M12, de réduire leurs courants de drain à 5 uA
