	KEY
	MAKE
	BREAK
	-----
	KEY
	MAKE
	BREAK
	-----
	KEY
	MAKE
	BREAK

	A
	1C
	F0,1C
	 
	9
	46
	F0,46
	 
	[
	54
	FO,54

	B
	32
	F0,32
	 
	`
	0E
	F0,0E
	 
	INSERT
	E0,70
	E0,F0,70

	C
	21
	F0,21
	 
	-
	4E
	F0,4E
	 
	HOME
	E0,6C
	E0,F0,6C

	D
	23
	F0,23
	 
	=
	55
	FO,55
	 
	PG UP
	E0,7D
	E0,F0,7D

	E
	24
	F0,24
	 
	\
	5D
	F0,5D
	 
	DELETE
	E0,71
	E0,F0,71

	F
	2B
	F0,2B
	 
	BKSP
	66
	F0,66
	 
	END
	E0,69
	E0,F0,69

	G
	34
	F0,34
	 
	SPACE
	29
	F0,29
	 
	PG DN
	E0,7A
	E0,F0,7A

	H
	33
	F0,33
	 
	TAB
	0D
	F0,0D
	 
	U ARROW
	E0,75
	E0,F0,75

	I
	43
	F0,43
	 
	CAPS
	58
	F0,58
	 
	L ARROW
	E0,6B
	E0,F0,6B

	J
	3B
	F0,3B
	 
	L SHFT
	12
	FO,12
	 
	D ARROW
	E0,72
	E0,F0,72

	K
	42
	F0,42
	 
	L CTRL
	14
	FO,14
	 
	R ARROW
	E0,74
	E0,F0,74

	L
	4B
	F0,4B
	 
	L GUI
	E0,1F
	E0,F0,1F
	 
	NUM
	77
	F0,77

	M
	3A
	F0,3A
	 
	L ALT
	11
	F0,11
	 
	KP /
	E0,4A
	E0,F0,4A

	N
	31
	F0,31
	 
	R SHFT
	59
	F0,59
	 
	KP *
	7C
	F0,7C

	O
	44
	F0,44
	 
	R CTRL
	E0,14
	E0,F0,14
	 
	KP -
	7B
	F0,7B

	P
	4D
	F0,4D
	 
	R GUI
	E0,27
	E0,F0,27
	 
	KP +
	79
	F0,79

	Q
	15
	F0,15
	 
	R ALT
	E0,11
	E0,F0,11
	 
	KP EN
	E0,5A
	E0,F0,5A

	R
	2D
	F0,2D
	 
	APPS
	E0,2F
	E0,F0,2F
	 
	KP .
	71
	F0,71

	S
	1B
	F0,1B
	 
	ENTER
	5A
	F0,5A
	 
	KP 0
	70
	F0,70

	T
	2C
	F0,2C
	 
	ESC
	76
	F0,76
	 
	KP 1
	69
	F0,69

	U
	3C
	F0,3C
	 
	F1
	05
	F0,05
	 
	KP 2
	72
	F0,72

	V
	2A
	F0,2A
	 
	F2
	06
	F0,06
	 
	KP 3
	7A
	F0,7A

	W
	1D
	F0,1D
	 
	F3
	04
	F0,04
	 
	KP 4
	6B
	F0,6B

	X
	22
	F0,22
	 
	F4
	0C
	F0,0C
	 
	KP 5
	73
	F0,73

	Y
	35
	F0,35
	 
	F5
	03
	F0,03
	 
	KP 6
	74
	F0,74

	Z
	1A
	F0,1A
	 
	F6
	0B
	F0,0B
	 
	KP 7
	6C
	F0,6C

	0
	45
	F0,45
	 
	F7
	83
	F0,83
	 
	KP 8
	75
	F0,75

	1
	16
	F0,16
	 
	F8
	0A
	F0,0A
	 
	KP 9
	7D
	F0,7D

	2
	1E
	F0,1E
	 
	F9
	01
	F0,01
	 
	]
	5B
	F0,5B

	3
	26
	F0,26
	 
	F10
	09
	F0,09
	 
	;
	4C
	F0,4C

	4
	25
	F0,25
	 
	F11
	78
	F0,78
	 
	'
	52
	F0,52

	5
	2E
	F0,2E
	 
	F12
	07
	F0,07
	 
	,
	41
	F0,41

	6
	36
	F0,36
	 
	PRNT 
SCRN
	E0,12, 
E0,7C 
	E0,F0, 
7C,E0, 
F0,12 
	 
	.
	49
	F0,49

	7
	3D
	F0,3D
	 
	SCROLL
	7E
	F0,7E
	 
	/
	4A
	F0,4A

	8
	3E
	F0,3E
	 
	PAUSE
	E1,14,77, 
E1,F0,14, 
F0,77
	-NONE-
 
	 
	 
	 
	 


