http://connect.ed-diamond.com/GNU-Linux-Magazine/GLMFHS-075/Communiquer-en-i2c-avec-un-capteur-de-temperature

#! /usr/bin/python

import smbus

bus = smbus.SMBus(1)

addr= 0x4F

START_CONVERT=0xEE

ACCESS_CONFIG=0xAC

READ_TEMPERATURE=0xAA

bus.write_byte_data(addr, ACCESS_CONFIG, bus.read_byte_data(addr, ACCESS_CONFIG)| 0x01)

# Démarrer l'acquisition

bus.write_byte(addr, START_CONVERT)

while (bus.read_byte_data(addr, ACCESS_CONFIG) & 0x80) == 0:

pass

v=bus.read_byte_data(addr, READ_TEMPERATURE)

if v > 127:

v -= 256

print v

1820

import os

import glob

import time

os.system('modprobe w1-gpio')

os.system('modprobe w1-therm')

base_dir = '/sys/bus/w1/devices/'

device_folder = glob.glob(base_dir + '28*')[0]

device_file = device_folder + '/w1_slave'

def read_temp_raw():

f = open(device_file, 'r')

lines = f.readlines()

f.close()

return lines

def read_temp():

lines = read_temp_raw()

while lines[0].strip()[-3:] != 'YES':

time.sleep(0.2)

lines = read_temp_raw()

equals_pos = lines[1].find('t=')

if equals_pos != -1:

temp_string = lines[1][equals_pos+2:]

temp_c = float(temp_string) / 1000.0

temp_f = temp_c * 9.0 / 5.0 + 32.0

return temp_c, temp_f

while True:

print(read_temp())

time.sleep(1)

https://itechnofrance.wordpress.com/2013/02/23/capteur-de-temprature-avec-le-raspberry/

TMP102

#!/usr/bin/env python

# ce programme utilise le module TMP102 de chez Texas Instrument

import smbus

# on selectionne le bus 1 pour le modele B ou 0 pour le modele A

bus = smbus.SMBus(1)

# on definit l’adresse du module

adresse = 0x48

# on effectue une lecture sur 16 bits

# mais seul 12 bits sont utiles

tmp = bus.read_word_data(adresse,0x00)

# on traite la temperature en fonction des caracteristiques du module

High = (tmp & 0x00ff)

Low = (tmp & 0xff00) >> 8

if High > 128:

# temperature negative

tmp = ~((High * 256 + Low) – 1)

High = (tmp & 0xff00) >> 8

Low = (tmp & 0x00ff)

temperature = 0 – ((( High * 256) + Low ) >> 4 )* 0.0625

else:

# temperature positive

temperature = ((( High * 256) + Low ) >> 4 ) * 0.0625

print temperature

http://lindev.fr/index.php?tag/capteur%20temp%C3%A9rature

https://www.sparkfun.com/products/retired/9418      TMP102

https://www.sparkfun.com/products/11931       6$

lsmod: retourne la liste des modules actifs

sudo nano /etc/modules

Puis ajouter les deux lignes suivantes à la fin du fichier:

i2c-bcm2708

i2c-dev

Recuperation des parquets

apt-get update

sudo apt-get install i2c-tool

ssudo apt-get install python-smbus

Sachant que modprobe permet d’ajouter (et d’enlever) des modules dans le Noyau Linux, comme le module I2C.

sudo modprobe i2c-dev

sudo modprobe i2c-bcm2708

http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/ressources/pedagogiques/4346/4346-6-rpi-i2c.pdf

http://eyesathome.free.fr/index.php/i2c-raspberry-pi/#.VovPsr_IiHs   code python intéressant

http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/doku.php?id=ressources:raspberry_pi

https://github.com/adafruit/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code/tree/master/Adafruit_I2C

https://www.raspberrypi.org/wp-content/uploads/2012/02/BCM2835-ARM-Peripherals.pdf

http://sourceforge.net/p/raspdbusgpiopy/wiki/Home/

http://wiringpi.com/

https://learn.adafruit.com/nokia-5110-3310-lcd-python-library/usage

https://github.com/bubbl/pcd8544-1/tree/master/src

http://www.digitalspirit.org/blog/

https://gist.github.com/DenisFromHR/cc863375a6e19dce359d

http://bradsrpi.blogspot.fr/2013/12/reading-multiple-1-wire-temperature.html  en java

http://raspberry-pi.developpez.com/cours-tutoriels/capteur/mag-pi-utiliser-port-gpio/partie-2-detection-temperature-1-wire/

http://www.reuk.co.uk/DS18B20-Temperature-Sensor-with-Raspberry-Pi.htm

Activer la gestions I2C sur le Raspberry

/etc/modprobe.d/raspi-blacklist.conf

#blacklist i2c-bcm2708    il faut commenter la ligne

Reste à activer le module lors de chaque démarrage. C’est dans le fichier /etc/modules, en y ajoutant à la fin une nouvelle ligne

i2c-bcm2708

i2c-dev

Ensuite vous installez la suite des outils de gestion I2C

apt-get install i2c-tools

Il va vous falloir redémarrer le Raspberry pour faire apparaitre deux fichiers :

r

Grâce à ces fichiers , nous allons pouvoir communiquer sur le bus I2C !

lsmod | grep i2c_

sudo raspi-config

sudo i2cdetect -y  0 ou 1

gpio readall > toto.txt

sauver le résultat d’une commande linux dans un fichier

sous linux ls > resultat.txt

Android TCP client socket

http://examples.javacodegeeks.com/android/core/socket-core/android-socket-example/

AsyncTask

http://www.myandroidsolutions.com/2012/07/20/android-tcp-connection-tutorial/

DS18B20   avec R = 4.7K

http://stackoverflow.com/questions/9305589/how-to-make-client-socket-wait-for-data-from-server-socket

https://github.com/degoossez/OVSR/blob/421739a6f02f793bf042885381d99abfba5316a9/src/com/denayer/ovsr/TcpClient.java

https://androidresearch.wordpress.com/2012/03/17/understanding-asynctask-once-and-forever/

http://www.myandroidsolutions.com/2013/03/31/android-tcp-connection-enhanced/

Client

Do {

}

While