Les hacheurs font partie des convertisseurs continu-continu qui permettent de découper la tension appliquée à la charge sous forme d’impulsions dont on fait varier le rapport cyclique. Le principe de ces circuits est celui des alimentations à découpage. L’intégration du signal haché peut s’effectuer par des réseaux de filtrage ou par la constante de temps de la charge. Les convertisseurs continu-continu se comportent comme des transformateurs de courant continu. Ils peuvent être élévateurs ou abaisseurs de tension.

Le montage de base du hacheur abaisseur de tension apparaît à la figure1, son fonctionnement est assuré par la durée de fonctionnement et la durée de repos de l’interrupteur K. Cet interrupteur est unidirectionnel en courant et en tension.

Lorsque l’interrupteur K est fermé pendant une durée t1=T (est le rapport cyclique), la source de tension VIN est appliquée à la charge. Si K est ouvert pendant la durée t2=(1- )T, la tension aux bornes de la charge est nulle. Si on néglige la chute de tension aux

bornes de K lorsqu’il est en conduction, la tension moyenne aux bornes de la charge est

donnée par Vch= Ve. En faisant varier le rapport cyclique de 0 à 1, Vch varie de 0 à VIN.

Donc en agissant sur on peut contrôler le transfert de puissance à la charge.

Il existe trois modes de fonctionnement pour commander le hacheur.

La modulation de largeur d’impulsion (PWM) : la durée de conduction de l’interrupteur K (t1) est variable tandis que la période de fonctionnement T est fixe. Ce mode est le plus utilisé, car il permet un filtrage plus aisé aux harmoniques qui en résultent à des fréquences fixes.

Modulation de fréquence : La fréquence de fonctionnement f=1/T est variable alors que ou bien t1 ou t2 est gardé constant, la plage de variation de la fréquence doit être assez grande pour pouvoir faire varier la puissance à la charge de 0 à son maximum. Ce type de contrôle génère des harmoniques à des fréquences difficiles à prédire et le design du filtre de sortie est plus compliqué.

Modulation de largeur et de fréquence d’impulsion : Les deux paramètres de contrôle sont variables , ce type de contrôle a les mêmes inconvénients que le précédent, cependant il assure une meilleure réponse dynamique (lors des transitoires). Exemple de réalisation pratique ; le régulateur fourchette.

BOOST (Step up ou élévateur)
On veut obtenir VOUT > VIN

VIN = 12V
VOUT = 25V

Rendement = 80µ

Exemple :

[image: image1.emf]+


-


V1


DC = 300


L1


470u


IC = 0


+


-


+


-


Sx


S1


Model = Sx VSWITCH Roff=1e6 Ron=10m Voff=1 Von=4.0


0


+


C1


6800u


+


Charge


13


0


0


Vo


Controle


0


+


IC=


380


Vcc


0


+


-


V2


PULSE_WIDTH = 12.9u


PERIOD = 50u


FALL_TIME = 1n


RISE_TIME = 1n


0


D1


I




+

-

V1

DC = 300

L1

470u

IC = 0

+

-

+

-

Sx

S1

Model = Sx VSWITCH Roff=1e6 Ron=10m Voff=1 Von=4.0

0

+

C1

6800u

+

Charge

13

0 0

Vo

Controle

0

+

IC=380

Vcc

0

+

-

V2

PULSE_WIDTH = 12.9u

PERIOD = 50u

FALL_TIME = 1n

RISE_TIME = 1n

0

D1

I


[image: image2.jpg]200

no0U

380U

3600

1208

s

non

SEL>>
[

6s 10ns 20ns aons uons sons sons 70ns sons 90ns 100ns
5 I(L1)  I(Charge)




[image: image3.jpg]403.83V

402000

X

400.000

398000
5 u(v0)
u8.90

u0.00

30.00

SEL>> f

95.760ns 95.800ns 95.840ns 95.880ns 95.920ns 95.960ns 96.000ns
5 I(L1) + I(Charge)




BUCK (Step down ou abaisseur)
On sait que 
[image: image4.wmf]TTonToff

=+

 
De plus la fréquence de commutation est fixe ( T est constant

[image: image5.wmf]0

111

.()..0...

.

tofftontoff

Ttoff

VOUTVOUTtdtdtVINdt

TTT

ton

VOUTVIN

T

+

==+

=

òòò


Habituellement on utilise la notation : 
[image: image6.wmf]ton

T

a

=


Principe de fonctionnement :
Pour un convertisseur abaisseur VIN > VOUT.

Quand le transistor est fermé, la diode est inopérante (OFF)
[image: image7.emf]+


-


VIN


0


L


+


Charge


0


+


C


0


VL


IL


VOUT




+

-

VIN

0

L

+

Charge

0

+

C

0

VL

IL

VOUT


Alors VL = VIN-VOUT

Si VIN > VOUT donc VL > 0

[image: image8.wmf]()1

.()()

dilt

VLLiltVLtdtCI

dtL

=®=+

ò

 
Cela signifie que pour t = ton (transistor passant) on obtient :

[image: image9.wmf]1

()().

VINVOUT

iltVINVOUTdtCItCI

LL

-

=-+=+

ò


Le courant qui traverse l’inductance croit linéairement avec une pente 
[image: image10.wmf]VINVOUT

L

-

 (slope) 

Quand l’interrupteur s’ouvert, le courant stocké dans l’inductance va circuler au travers de la diode (le courant ne peut pas s’annuler instantanément – discontinuité).
[image: image11.emf]+


-


VIN


0


L


+


Charge


0


+


C


0


IL


D


0


1


2


T


VOUT




+

-

VIN

0

L

+

Charge

0

+

C

0

IL

D

0

1 2

T

VOUT


Pour t = toff, le transistor est ouvert
Ainsi VL = -VOUT, par conséquent VL<0.

A partir de 
[image: image12.wmf].

DIL

VLL

dt

=



[image: image13.wmf]11.

()()..

VOUTt

ILtVLtdtCIVOUTdtCICI

LLL

-

=+=-+=+

òò


Cela signifie que le courant issu de l’inductance décroit linéairement avec la pente 
[image: image14.wmf]VOUT

L

-


En mode continu, le courant ne s’annule jamais.

A l’état stable, la tension aux bornes de l’inductance est nulle.
En effet, 

[image: image15.wmf](

)

(

)

0

0

()...

....

T

tonT

ton

VLtdtVINVOUTdtVOUTdt

VINVOUTtonVOUTTtonVINtonVOUTT

=-+-

=---=-

òòò


Pour VL = 0 alors 
[image: image16.wmf].

..0.

VINton

VINtonVOUTTVOUTVIN

T

a

-=Û==


Courant dans l’inductance
Pendant t = ton,  VL = VIN-VOUT


[image: image17.wmf]()1

().()().

dILt

VLtLILtVLtdtCI

dtL

=®=+

ò


Pendant ton nous avons

[image: image18.wmf]1

()().1

ILtVINVOUTdtI

L

=-+

ò


A t = ton, le courant dans l’inductance a atteint I2.

[image: image19.wmf]0

1

2().1

ton

IVINVOUTdtI

L

=-+

ò


Il en découle : 
[image: image20.wmf](

)

12.

VINVOUT

IIton

L

-

-=

  (equ 1)
Si nous avions fait le même calcul pour t = toff, nous aurions abouti à un résultat identique
Pour la phase t = ton :
   
[image: image21.wmf]1()1.

ILtImt

=+


avec  
[image: image22.wmf]21

II

m

ton

-

=


Pour la phase t = toff :  
[image: image23.wmf]2()2.

ILtImt

=+


avec  
[image: image24.wmf]12

II

m

toff

-

=


Enfin

[image: image25.wmf]000

1112

().1().2().

2

Ttontoff

II

ILILtdtILtdtILtdt

TT

+

éù

==+=

êú

ëû

òòò


Le courant moyen en sortie s’écrit : 
[image: image26.wmf]12

2

II

IOUT

+

=

 (equ 2)

Si on additionne les relations (equ 1) et (equ 2) membres à membres.

[image: image27.wmf]2.1.2.

VOUTVIN

ItonIOUT

L

-

æö

=+

ç÷

èø




Si I1 = 0 

[image: image28.wmf].

2

VINVOUT

IOUTton

L

-

æö

=

ç÷

èø


Exemple :

[image: image29.emf]+


ESR


17m


+


Rs


200m


D1


MUR420


Controle


rampe


Model = Sx VSWITCH Roff=1e6 Ron=1m Voff=1 Von=4.0


Vcc


7


Vo


100


4


0


1meg


5


0


+


-


+


-


Sx


S1


+


-


V1


DC = 24


0


L1


450u


IC = 0


+


Charge


2


0


0


erreur


0


+


-


V6


FREQUENCY = 20k


AMPLITUDE = 5


+


C1


4700U


0


Vo


0


+


IC=


0


I


V




+

ESR

17m

+

Rs

200m

D1

MUR420

Controle

rampe

Model = Sx VSWITCH Roff=1e6 Ron=1m Voff=1 Von=4.0

Vcc

7

Vo

100

4

0

1meg

5

0

+

-

+

-

Sx

S1

+

-

V1

DC = 24

0

L1

450u

IC = 0

+

Charge

2

0

0

erreur

0

+

-

V6

FREQUENCY = 20k

AMPLITUDE = 5

+

C1

4700U

0

Vo

0

+

IC=0

I

V


VIN = 24V
VOUT = 7V
La fréquence de commutation F = 20Khz

[image: image30.wmf]1

50

Tµs

F

==


En mode continu :

[image: image31.wmf]7

..5010614.6

24

VOUT

tonTEµs

VIN

==´-=


On souhaite avoir un courant max en sortie  IOUT = 3A
Sachant que le courant nominal correspond à 10% du courant max


[image: image32.wmf]_min0.10.3

IOUTIOUTA

=´=


Ainsi

[image: image33.wmf](

)

247

..14.6106413.194

2._min0.3

VINVOUT

LtonEµH

IOUT

-

-

==´-=


On prendra la valeur normalisée suivante : L = 450µH

Par conséquent, on peur calculer le courant nominal.


[image: image34.wmf]_min.275

2.

VINVOUT

IOUTtonmA

L

-

==


Calcul des courants max I1 et I2.

I1 = IOUT
et I2 = IOUT


[image: image35.wmf]21

2

II

IOUT

+

=

 (1)


[image: image36.wmf]21.

VINVOUT

IIton

L

-

-=


(2)
A partie des 2 équations à deux inconnues, on obtient :


I1 = 2.725A 

I2 = 3.275A

I2 - I1 = 551mA
Calcul des courants min I1 et I2
I1 = IOUT_min
et I2 = IOUT_min


[image: image37.wmf]21

_min

2

II

IOUT

+

=

 (1)



[image: image38.wmf]21.

VINVOUT

IIton

L

-

-=


(2)

Au final, 

Choix du condensateur de filtrage
I1 = 0A 

I2 = 551mA
   I2 - I1 = 551mA
Il faut savoir que la majorité de l’ondulation résiduelle est dûe à la composante ESR.

On veut une ondulation max : VRR = 10mV


[image: image39.wmf](

)

0.0182

21

VRR

ESR

II

==W

-


Pour une capacité chimique (électrolytique) 
[image: image40.wmf]80

ESRCµs

´=



[image: image41.wmf]80

4407

µs

CµF

ESR

==



Valeur normalisée
4700µF
Le véritable ESR a pour valeur

[image: image42.wmf]80

0.017

µs

ESR

C

==W


L’ondulation aux bornes de la capacité et qui correspond à la charge et la décharge de celle-ci est :


[image: image43.wmf](

)

21

.0.733

8.

II

VRCTmV

C

-

==

 

Le ripple causé par l’ESR

[image: image44.wmf](

)

21.9.37

VRRIIESRmV

=-=


Calcul du RMS ripple 

L’équation du courant dans l’inductance :

[image: image45.wmf](

)

21

1()1.

II

ILtIT

ton

-

=+


Comme 
[image: image46.wmf]35

toffTtonµs

=-=



[image: image47.wmf](

)

12

2()2.

II

ILtIT

toff

-

=+



[image: image48.wmf](

)

(

)

22

00

1

.1()2()159.03

tontoff

IRMSILtIOUTdtILtIOUTdtmA

T

éù

=-+-=

êú

ëû

òò


Résumé : 

L = 450µH

Imax(pic) = 3.275A

Imoy = 3A

C = 4700µF
VOUT = 7V

IRMS = 0.159A


[image: image49.wmf](

)

2

0

1

_.2()2.528

toff

IDRMSILtdtA

T

éù

==

êú

ëû

ò


[image: image50.jpg]48R

208

o

208

100

50

SEL>>

o

[3 sns 10ns 15ns 20ns 25ns aons 3sns uons usns 5ons
= U(Uo)




[image: image51.jpg]3.5A

3.0n

SEL>>
2.50

6.9840

6.9800

6.9760

6.9720 1
47.16ns 47.18ns 472005 u7.22ns 47245 u7.26ms u7.28ns u7.30ns 47.32ns 47.34ns  47.36ms
o U(Uo)

Tine




///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Modulation de largeur d’impulsion (MLI ou PWM)
Ce principe commande un système de façon à réguler le courant moyen qui est fournie.  
La modulation en largeur d'impulsion (MLI ou PWM en anglais) désigne un signal carré dont la fréquence est constante mais dont le rapport cyclique varie dans le temps. Le rapport cyclique d'un signal périodique est le rapport entre le temps à l'état haut et la période du signal.


_1232224151.unknown

_1232305096.unknown

_1232307138.unknown

_1232307883.unknown

_1232307892.unknown

_1232308072.unknown

_1232308511.unknown

_1232308611.unknown

_1232308068.unknown

_1232307891.unknown

_1232307354.unknown

_1232307847.unknown

_1232307353.unknown

_1232306167.unknown

_1232306295.unknown

_1232305688.unknown

_1232299901.unknown

_1232304910.unknown

_1232305059.unknown

_1232303406.unknown

_1232224310.unknown

_1232299589.unknown

_1232224309.unknown

_1232222027.unknown

_1232222322.unknown

_1232223230.unknown

_1232223478.unknown

_1232223308.unknown

_1232222392.unknown

_1232222500.unknown

_1232222765.unknown

_1232222391.unknown

_1232222186.unknown

_1232222268.unknown

_1232222057.unknown

_1232221554.unknown

_1232221946.unknown

_1232221988.unknown

_1232221656.unknown

_1232221043.unknown

_1232221421.unknown

_1232220940.unknown

